4.4 Electrical safety: Cambridge IGCSE Physics worksheet

1.  Give one advantage of a circuit breaker over a fuse after it has disconnected a faulty circuit.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(1 mark)

2.  A metal-cased appliance develops a fault that connects the live wire to its case. State the function of the earth wire.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

3.  Describe what happens inside a fuse when the current is too large.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

4.  State an advantage of an appliance described as double insulated.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(1 mark)

5.  State one danger caused by damaged insulation on a mains cable.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(1 mark)

6.  State why using a mains appliance with wet hands increases the risk of electric shock.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

7.  A cable carries a current greater than its safe rating. Give two possible consequences.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

8.  An appliance normally draws 2.2 A. Choose the most suitable fuse from 3 A, 5 A and 13 A.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(1 mark)

9.  A portable lamp has a cracked plastic case that exposes a metal connection. Give the safest action and one reason.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

10.  Several high-power appliances are connected to one extension lead. Identify the hazard and state its cause.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

11.  A circuit breaker trips when a cable is accidentally cut. State the immediate safety effect.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(1 mark)

12.  A plug is fitted with a fuse rated much higher than the appliance requires. State why this is unsafe.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

13.  In which wire should a plug fuse be connected, and why?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

14.  A metal-cased power supply is connected to a 230 V mains supply. The metal case is connected to the earth wire. The appliance has a 13 A fuse in the live wire. A fault occurs: the live wire touches the metal case. The resistance of the earth path is R=0.40 Ω.

(a) Calculate the current in the earth path when the fault occurs.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(3 marks)

(b) Compare this current with the fuse rating.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(1 mark)

(c) Explain, step by step, how the earth wire and fuse protect the user when this fault occurs. ​

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(4 marks)

15.  An extension lead is connected to a 230 V mains supply. It is rated for a maximum current of 13 A. Three appliances are plugged into the extension lead at the same time. The kettle is rated at 2300 W, the toaster is rated at 920 W and the small heater is rated at 1380 W.

(a) Calculate the total current drawn by the three appliances.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(3 marks)

(b) Explain why using all three appliances at the same time is unsafe.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

(c) State two hazards, other than overloading, that can make mains electricity dangerous.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

(d) Choose one of your hazards from part (c) that could lead to an electric shock. Explain how it could cause an electric shock. ​

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

16.  Two mains-powered drills are each rated at 800 W when connected to a 230 V mains supply. Drill A has a metal outer case. Drill B has a plastic outer case and is labelled double insulated. Available plug fuses are rated at 3 A, 5 A and 13 A.

(a) Calculate the normal operating current for each drill.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

(b) Choose the most suitable fuse for each drill. Explain your choice.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

(c) Explain why Drill A should have its metal case connected to the earth wire.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(3 marks)

(d) Explain why Drill B does not need an earth wire.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)

(e) Explain why Drill B still needs a fuse even though it has no earth wire.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(2 marks)